VERFAHREN ZUR ARBEITSFREIGABE

WAS IST EINE ARBEITSFREIGABE?

| Zweck | Eine Arbeitsfreigabe hält fest, wie risikoreiche, nicht routinemässige Arbeiten vor Beginn geplant und abgesichert werden. Sie beschreibt den Umfang, die Gefahren, die Massnahmen und die Verantwortlichkeiten, die zwischen der freigebenden und der ausführenden Person vereinbart wurden. Vorgesetzte und Mitarbeitende gehen die Arbeit vor Beginn gemeinsam durch. |
| --- | --- |
| Verantwortung | Massnahmen vereinbaren und umsetzen, bevor die Freigabe unterschrieben wird. Die Arbeit erfordert kompetente Personen und die Umsetzung der vereinbarten Massnahmen. Die Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers bleibt während der gesamten Arbeit bestehen. |
| Pflichten des Arbeitgebers | Der Arbeitgeber muss die notwendigen Massnahmen zur Verhütung von Unfällen und zum Schutz der Gesundheit treffen (VUV Art. 3). Dazu gehören die Bereitstellung und Instandhaltung von Schutzausrüstungen sowie sichere Arbeitsverfahren. Der Arbeitgeber muss alle Arbeitnehmenden, einschliesslich der Mitarbeitenden von Fremdfirmen vor Ort, vor Arbeitsbeginn und bei Änderungen der Bedingungen über die Gefahren und Sicherheitsmassnahmen informieren und instruieren (VUV Art. 6). Arbeiten mit besonderen Gefahren darf der Arbeitgeber nur Personen übertragen, die dafür ausgebildet sind (VUV Art. 8). Bei gefährlicher Alleinarbeit muss er eine den Gefahren entsprechende Überwachung organisieren, mit vereinbarten Massnahmen, Kontrollen und einer Möglichkeit, Hilfe zu rufen. Die Freigabe dokumentiert die erkannten Gefahren, die vereinbarten Massnahmen und die Instruktion der Mitarbeitenden. Sie unterstützt die Planung und Überwachung der Arbeit. |

ROLLEN

| Verantwortliche Person | Die vorgesetzte Person, die Arbeiten in ihrem Bereich freigibt, beispielsweise die Abteilungsleitung, Produktionsleitung, Schichtleitung oder die auftraggebende Person. Gemäss VUV Art. 6 muss diese Person sicherstellen, dass Arbeitnehmende über die Gefahren informiert sind und die Sicherheitsmassnahmen einhalten. Gemäss Art. 8 dürfen gefährliche Arbeiten nur ausgebildeten Personen übertragen werden. Kontrolliert den Arbeitsplatz, unterschreibt die Freigabe mit, prüft regelmässig die Einhaltung der Massnahmen und schliesst die Freigabe ab. |
| --- | --- |
| Arbeitsleiter/in | Die Person, die die Arbeit leitet: bei internen Teams ein/e Vorarbeiter/in oder Teamleiter/in, bei Fremdfirmen deren Baustellenleiter/in. Beantragt die Freigabe, erkennt Gefahren mit der verantwortlichen Person und vereinbart die Massnahmen. Instruiert das Team und sorgt für die Einhaltung durch alle Mitarbeitenden. Verantwortlich für die Ausführung. Gemäss VUV Art. 11 müssen Arbeitnehmende die Sicherheitsanweisungen befolgen und den Arbeitgeber bei der Umsetzung der Sicherheitsmassnahmen unterstützen. Der/die Arbeitsleiter/in prüft, ob das Team die vereinbarten Massnahmen einhält. |
| Sicherheits- aufgaben | Sicherungsposten (enge Räume): bleibt am Einstieg, kontrolliert den Zugang, überwacht die Atmosphäre, alarmiert und setzt den Rettungsplan in Gang. Keine anderen Aufgaben, solange sich Personen im engen Raum aufhalten. Brandwache (Feuerarbeiten): überwacht den Bereich während der Arbeit und mindestens 30 Minuten danach auf Brandentstehung. Kennt den Standort der Feuerlöscher und das Alarmverfahren. Diese Sicherheitsaufgaben für jeden Auftrag namentlich auf der Freigabe zuweisen. |
| Alle Mitarbeitenden | Freigabe vor Arbeitsbeginn lesen und unterschreiben. Vereinbarte Massnahmen einhalten. Bei Änderung der Bedingungen: ARBEIT STOPPEN und sofort melden. VUV Art. 11: Arbeitnehmende müssen Sicherheitsanweisungen befolgen, Schutzausrüstungen richtig verwenden und dürfen sich selbst oder andere nicht gefährden. |

VERFAHREN

| Nr. | Schritt | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 | BEANTRAGEN | Der/die Arbeitsleiter/in beschreibt, was wo, wie und mit welchen Werkzeugen ausgeführt wird (Abschnitt 1). Die verantwortliche Person kontaktieren, um das Freigabeverfahren einzuleiten. |
| 2 | BEURTEILEN | Gemeinsam anhand der Tätigkeitstabelle in Abschnitt 2 die erforderlichen Bewilligungen und weiteren Massnahmen bestimmen. Jeden Arbeitsschritt durchgehen, seine Gefahren erkennen und die Massnahmen vereinbaren (Abschnitt 3). Hierarchie anwenden: Gefahr beseitigen → Kollektivschutz → persönlicher Schutz. |
| 3 | VORBEREITEN | Alle Massnahmen vor Arbeitsbeginn umsetzen: Energiesperren, Absperrungen, Lüftung, PSA. Erforderliche Bewilligungen ausfüllen. Sicherheitsaufgaben, einschliesslich Sicherungsposten und Brandwache, namentlich zuweisen. |
| 4 | FREIGEBEN | Die verantwortliche Person kontrolliert den Arbeitsplatz und bestätigt, dass die Massnahmen umgesetzt sind. Beide unterschreiben. Der/die Arbeitsleiter/in instruiert das Team. Alle Mitarbeitenden lesen und unterschreiben die Freigabe. |
| 5 | AUSFÜHREN | Die Arbeit erfolgt im Rahmen der Freigabe. Die verantwortliche Person kontrolliert regelmässig. Bei geänderten Bedingungen oder neuen Gefahren: ARBEIT STOPPEN. Vor der Weiterarbeit neu beurteilen. |
| 6 | ABSCHLIESSEN | Beide kontrollieren den Bereich. Energiesperren aufheben. Bestätigen, dass der Bereich sicher und aufgeräumt ist. Beide unterschreiben den Abschluss. |

UNTERBRUCH VERLÄNGERUNG UND ANNULLIERUNG

| Unterbruch | Automatisch bei Schichtende, bei Notfallalarm oder nach Ermessen der verantwortlichen Person. Schlösser und Kennzeichnungen bleiben angebracht. |
| --- | --- |
| Verlängerung | Bei gleicher Arbeit und unveränderten Bedingungen am nächsten Tag kontrollieren beide erneut und unterschreiben die Verlängerung. Maximal 5 Tage; danach eine neue Freigabe ausstellen. |
| Annullierung | Bei grundlegender Änderung der Bedingungen die Freigabe annullieren. Neu beurteilen und eine neue Freigabe ausstellen. |

AUFBEWAHRUNG

Alle Freigaben im Freigaberegister erfassen. Abgeschlossene Freigaben mindestens 2 Jahre aufbewahren.

KURZANLEITUNG ZUR ARBEITSFREIGABE

An der Freigabestelle aushängen

WANN IST EINE FREIGABE ERFORDERLICH?

| Immer: | Feuerarbeiten (Schweissen, Schleifen, Schneiden, offene Flamme) Einstieg in enge Räume Arbeiten in der Höhe bei Absturzgefahr Energiesperrung (LOTO) |
| --- | --- |
| Nach Ermessen: | Nicht routinemässige Arbeiten, die Personen, Anlagen oder die Umwelt betreffen Arbeiten, die mit anderen Tätigkeiten im Bereich in Konflikt stehen könnten |

ROLLEN

| Verantwortliche Person | Gibt die Arbeit frei. Kontrolliert die Sicherheit vor Ort und die Einhaltung der Massnahmen. Schliesst die Freigabe ab. |
| --- | --- |
| Arbeitsleiter/in | Leitet die Arbeit. Erkennt Gefahren und bestimmt Massnahmen. Instruiert das Team. Sorgt für die Einhaltung. |
| Sicherungsposten / Brandwache | Namentlich zuweisen. Sicherungsposten: keine anderen Aufgaben, solange Personen im engen Raum sind. Brandwache: ausschliesslich Brandüberwachung während und nach Feuerarbeiten. |

ABLAUF

| 1. BEANTRAGEN | 2. BEURTEILEN | 3. VORBEREITEN | 4. FREIGEBEN | 5. AUSFÜHREN | 6. ABSCHLUSS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsleiter/in bestimmt Umfang | Gefahren gemeinsam erkennen und Massnahmen vereinbaren | Massnahmen umsetzen, Bewilligungen ausfüllen | Beide unterschreiben. Team instruieren | Gemäss Freigabe arbeiten. Regelmässig prüfen. Bei Änderungen stoppen | Kontrollieren. Energiesperren aufheben. Beide unterschreiben |

BEWILLIGUNGEN

| Typ | Erforderlich bei | Beilegen zu |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsfreigabe | Basisdokument für alle freigabepflichtigen Arbeiten | — |
| Feuerarbeiten | Schweissen, Schleifen, Schneiden, offene Flamme, Funkenbildung | Arbeitsfreigabe |
| Höhenarbeiten | Arbeiten mit Absturzgefahr | Arbeitsfreigabe |
| Enge Räume | Einstieg in geschlossene oder teilweise geschlossene Räume | Arbeitsfreigabe |
| LOTO | Jede erforderliche Energiesperrung | Arbeitsfreigabe |

WICHTIGE REGELN

• Vereinbarte Massnahmen vor Arbeitsbeginn umsetzen. • Bei Änderung der Bedingungen: ARBEIT STOPPEN. Vor der Weiterarbeit neu beurteilen. • Eine Schicht gültig. Täglich im Verlängerungsabschnitt erneuern (max. 5 Tage). • Am Arbeitsplatz aushängen. Eine Kopie an der Freigabestelle aufbewahren. • Alle Mitarbeitenden müssen vor Arbeitsbeginn lesen und unterschreiben. • Die verantwortliche Person kann jede Freigabe jederzeit unterbrechen oder annullieren.

ALLGEMEINE ARBEITSFREIGABE

| Freigabe Nr. |  | Datum |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort / Bereich |  |  |  |
| Firma / Auftragnehmer |  | Dauer |  |
| Verantwortliche Person | Name: Tel.: |  |  |
| Arbeitsleiter/in | Name: Tel.: |  |  |

1 │ ARBEIT BESCHREIBEN

| Was genau wird gemacht? |  |
| --- | --- |
| Wo? (Gebäude, Etage, Bereich, Anlage) |  |
| Wie? (Arbeitsschritte in Reihenfolge) |  |
| Werkzeuge und Ausrüstung |  |

2 │ WELCHE TÄTIGKEITEN SIND VORGESEHEN?

Zutreffendes ankreuzen. Angegebene Zusatzbewilligungen einholen und weitere erforderliche Massnahmen umsetzen.

| Tätigkeit | Ja | n. z. | Bewilligung / Massnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Schweissen, Schleifen, Schneiden, Löten, offene Flamme, Funkenbildung |  |  | → Feuerarbeiten |
| Absturzgefahr (Dach, Leiter, Gerüst, Plattform, Kante) |  |  | → Arbeiten in der Höhe |
| Einstieg in Tank, Behälter, Grube, Silo, Kanal oder geschlossenen Raum |  |  | → Enge Räume |
| Energiesperrung: elektrisch, mechanisch, hydraulisch, pneumatisch, thermisch |  |  | → LOTO |
| Arbeiten nahe Gefahrstoffen (Chemikalien, Asbest, Gase) |  |  | Gefahren beurteilen; SDB prüfen. Asbestverdacht: stoppen und Fachabklärung einholen. |
| Arbeiten, die andere beeinträchtigen oder mit anderen Tätigkeiten in Konflikt stehen können |  |  | → Informieren |

3 │ GEFAHRENANALYSE

Für jeden Arbeitsschritt bestimmen, was schiefgehen könnte und wie es verhindert wird.

| Nr. | Arbeitsschritt | Gefahr: Was könnte schiefgehen? | Massnahme: Wie verhindern wir es? | Wer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

ALLGEMEINE ARBEITSFREIGABE FORTSETZUNG

Vorder- und Rückseite auf ein Blatt drucken

4 │ ERFORDERLICHE PSA

| ☐ Schutzhelm | ☐ Schutzbrille / Vollsichtbrille | ☐ Gehörschutz | ☐ Schweisserjacke / Schürze |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Handschuhe: __________ | ☐ Atemschutz: _______ | ☐ Absturzsicherung / Auffanggurt | ☐ Andere: ____________ |

5 │ IM NOTFALL

| Nächste Erste-Hilfe-Ausrüstung / Feuerlöscher |  |
| --- | --- |
| Sammelplatz / Fluchtweg |  |
| Notfallkontakt vor Ort |  |
| Notfalldienste | 112 / 117 / 118 / 144 |

6 │ FREIGABE

| Verantwortliche Person | Name: Unterschrift: | Datum / Zeit: |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsleiter/in | Name: Unterschrift: | Datum / Zeit: |

TEAM-INSTRUKTION: Ich habe Freigabe und Massnahmen gelesen und verstanden

| Name (Druckschrift) | Unterschrift | Datum | Zeit |
| --- | --- | --- | --- |

VERLÄNGERUNG DER FREIGABE (gleiche Bedingungen, max. 5 Tage)

|  | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum |  |  |  |  |  |
| Bedingungen unverändert? | J / N | J / N | J / N | J / N | J / N |
| Visum verantw. Person |  |  |  |  |  |
| Visum Arbeitsleiter/in |  |  |  |  |  |

ABSCHLUSS DER FREIGABE

| Arbeitsbereich kontrolliert und sicher | J / N Bemerkungen: |
| --- | --- |
| Energiesperren aufgehoben | J / N / n. z. |
| Bereich sauber und aufgeräumt | J / N |
| Abschluss: Datum / Zeit |  |
| Verantwortliche Person | Name: Unterschrift: |
| Arbeitsleiter/in | Name: Unterschrift: |

BEWILLIGUNG FÜR FEUERARBEITEN

Der allgemeinen Arbeitsfreigabe beilegen

| Freigabe Nr. |  | Datum / Zeit |  |
| --- | --- | --- | --- |

| KONTROLLEN VOR ARBEITSBEGINN | J / N | n. z. |
| --- | --- | --- |
| Brennbare Materialien entfernt oder abgedeckt (Radius mindestens 10 m) |  |  |
| Böden sauber gefegt; brennbare Böden befeuchtet oder abgedeckt |  |  |
| Wand-, Boden- und Deckenöffnungen gegen Funkenflug abgedeckt |  |  |
| Geschlossene Anlagen / Tanks gespült und frei von brennbaren Dämpfen |  |  |
| Arbeitsbereich ausreichend belüftet |  |  |
| Geeignete Feuerlöscher am Arbeitsplatz (mindestens 2) |  |  |
| Brandmelde- / Löschanlage ausser Betrieb? Wenn ja, Bereich für Wiederinbetriebnahme erfassen |  |  |
| Funkenfang vorhanden (Brandschutzdecken, Schutzschirme) |  |  |
| Angrenzende Bereiche auf brennbare Materialien geprüft |  |  |
| Mitarbeitende über Alarmstelle und Fluchtwege instruiert |  |  |
| Brandwache namentlich zugewiesen: ____________________ |  |  |
| Schweiss- / Schneidausrüstung geprüft und in gutem Zustand |  |  |
| PSA geeignet (Schweisserjacke, Handschuhe, Schutzbrille usw.) |  |  |
| Bewilligung für enge Räume beigelegt, falls erforderlich |  |  |

ZUSÄTZLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN

BRANDWACHE NACH ARBEITSENDE (mindestens 30 Minuten)

| Arbeitsende |  |
| --- | --- |
| Ende der Brandwache |  |
| Bereich frei von Brandgefahr? | J / N |
| Melder wieder aktiviert? | J / N / n. z. |
| Brandwache: Name und Unterschrift |  |
| Abschluss durch verantwortliche Person |  |

BEWILLIGUNG FÜR ARBEITEN IN DER HÖHE

Der allgemeinen Arbeitsfreigabe beilegen

| Freigabe Nr. |  | Datum / Zeit |  |
| --- | --- | --- | --- |

| VOR ARBEITSBEGINN PLANEN (Gefahr beseitigen → Kollektivschutz → persönlicher Schutz) | J / N | n. z. |
| --- | --- | --- |
| Können wir die Arbeit in der Höhe vermeiden? (vom Boden arbeiten, vorfertigen, einheben) |  |  |
| Falls nicht: Kollektivschutz gewählt? (Geländer, Gerüst, Auffangnetz, Hubarbeitsbühne) |  |  |
| Falls Kollektivschutz nicht möglich: persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) vorgesehen? |  |  |
| PSAgA-Anwender verfügen über dokumentierte Ausbildung (mindestens 1 Tag, Suva-Anforderung)? |  |  |
| Anschlagpunkte zertifiziert, geprüft und für das geplante System geeignet? |  |  |
| Wetter beurteilt und geeignet? (Wind, Regen, Eis, Sicht) |  |  |
| Absturzhöhe beurteilt? (BauAV: Massnahmen ab 2 m erforderlich) |  |  |

| VOR UND WÄHREND DER ARBEIT KONTROLLIEREN | J / N | n. z. |
| --- | --- | --- |
| Bereich unterhalb gegen herabfallende Gegenstände abgesperrt (Absperrungen, Schilder) |  |  |
| Kollektivschutz vorhanden? Geländer, Bordbretter, Seitenschutz, Netze |  |  |
| Gerüst aktuell gekennzeichnet / durch sachkundige Person freigegeben (falls erforderlich) |  |  |
| Hubarbeitsbühne zertifiziert, Bediener kompetent, Auffanggurt im Korb getragen (falls erforderlich) |  |  |
| Leiter: letzte Möglichkeit, gesichert, Anstellverhältnis 4:1, 1 m über dem Ausstieg (falls erforderlich) |  |  |
| PSAgA: Auffanggurt geprüft, Verbindungsmittellänge auf Fallstrecke abgestimmt, Falldämpfer |  |  |
| Werkzeuge und Materialien gegen Herabfallen gesichert (Fangseile, Behälter, Bordbretter) |  |  |
| Gefahren von oben erkannt (Stromleitungen, Bauteile, andere Gewerke) |  |  |
| LOTO-Bewilligung beigelegt, falls Energiesperrung nötig |  |  |

RETTUNGSPLAN

| Selbstrettungsmethode |  |
| --- | --- |
| Fremdrettungsmethode |  |
| Notfallkontakt / Ersthelfer |  |

BESTÄTIGUNG

| Verantwortliche Person: Name und Unterschrift |  |
| --- | --- |
| Arbeitsleiter/in: Name und Unterschrift |  |

BEWILLIGUNG FÜR ENGE RÄUME

Der allgemeinen Arbeitsfreigabe beilegen

| Freigabe Nr. |  | Datum / Zeit |  |
| --- | --- | --- | --- |

| VOR DEM EINSTIEG PLANEN (Suva: lüften → messen → überwachen → beaufsichtigen) | J / N | n. z. |
| --- | --- | --- |
| Können wir den Einstieg vermeiden? (Ferninspektion, Kamera, Roboter, von aussen arbeiten) |  |  |
| Raum im Register erfasst und als enger Raum gekennzeichnet |  |  |
| Alle Energiequellen und Materialzuführungen getrennt und gesichert (LOTO-Bewilligung beigelegt) |  |  |
| Raum gereinigt, entleert und von gefährlichen Rückständen befreit |  |  |
| Zwangslüftung eingerichtet und in Betrieb (Absaugventilator / Frischluftzufuhr) |  |  |
| Atmosphäre gemessen und innerhalb sicherer Grenzwerte (Messwerte auf der Fortsetzungsseite erfassen) |  |  |
| Geräte für die kontinuierliche Atmosphärenüberwachung vorhanden |  |  |
| Rettungsplan erstellt, von allen verstanden und geübt |  |  |
| Sicherungsposten namentlich zugewiesen: ____________________ |  |  |
| Kommunikation getestet (Funk, Zuruf, Sichtverbindung) |  |  |
| Alle einsteigenden Personen für Arbeiten in engen Räumen ausgebildet und kompetent |  |  |
| PSA und Werkzeuge bei Bedarf eigensicher |  |  |
| Ein- / Ausstiege frei, zugänglich und gross genug für die Rettung |  |  |
| Absperrungen und Warnschilder an allen Einstiegen angebracht |  |  |
| Feuerarbeiten-Bewilligung beigelegt, falls erforderlich (0 % UEG für Feuerarbeiten) |  |  |

ENGE RÄUME FORTSETZUNG
Freigabe Nr.: __________   Datum: __________
ATMOSPHÄRISCHE MESSWERTE

| Zeit | Datum | O₂ 19,5–23,5 % | < 5 % UEG | CO < 25 ppm | H₂S < 10 ppm | Messperson |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

EIN- UND AUSTRITTE ERFASSEN

| Name | Eintrittszeit | Austrittszeit | Sicherungsposten |
| --- | --- | --- | --- |

BESTÄTIGUNG

| Verantwortliche Person: Name und Unterschrift |  |
| --- | --- |
| Arbeitsleiter/in: Name und Unterschrift |  |
| Sicherungsposten: Name und Unterschrift |  |

BEWILLIGUNG FÜR ENERGIESPERREN (LOTO)

Der allgemeinen Arbeitsfreigabe beilegen

| Freigabe Nr. |  | Datum / Zeit |  |
| --- | --- | --- | --- |

ENERGIESPERREN PLANEN (ALLE Quellen vor Beginn erkennen)

| ☐ Elektrisch | ☐ Mechanisch (bewegliche Teile) | ☐ Pneumatisch | ☐ Hydraulisch |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Chemisch / Prozessflüssigkeiten | ☐ Thermisch (Wärme / Kälte) | ☐ Schwerkraft / gespeicherte Energie (Federn, angehobene Lasten) | ☐ Andere: __________ |

ENERGIESPERREN IN FÜNF SCHRITTEN (Suva lebenswichtige Regeln)

| Nr. | Massnahme |
| --- | --- |
| 1 | Alle Energiequellen und Trennstellen ERKENNEN (Pläne nutzen, vor Ort prüfen) |
| 2 | Anlage an den normalen Bedienelementen AUSSCHALTEN / ABSCHALTEN |
| 3 | Alle Energiequellen TRENNEN, dann jede Trennstelle mit persönlichem Schloss und Kennzeichnung sichern (jede Person verwendet ihr eigenes Schloss). |
| 4 | GESPEICHERTE ENERGIE ABBAUEN: Druck ablassen, Lasten absenken, Kondensatoren entladen, Flüssigkeiten ablassen |
| 5 | Wirksame Trennung ÜBERPRÜFEN: Probestart, testen und messen. Erst dann die Arbeit beginnen |

ENERGIESPERREN ERFASSEN

| Trennstelle | Schloss Nr. | Angebracht von | Datum | Entfernt von | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ENERGIESPERREN (LOTO) FORTSETZUNG
Freigabe Nr.: __________   Datum: __________
SKIZZE / SCHEMA DER ENERGIESPERREN

ÜBERPRÜFUNG (Schritt 5, vor Arbeitsbeginn)

| Probestart durchgeführt: Anlage startet nicht | J / N |
| --- | --- |
| Alle persönlichen Schlösser und Kennzeichnungen angebracht | J / N |
| Gespeicherte Energie abgebaut und überprüft | J / N |

BESTÄTIGUNG

| Verantwortliche Person: Name und Unterschrift |  |
| --- | --- |
| Arbeitsleiter/in: Name und Unterschrift |  |

ENERGIESPERREN AUFHEBEN

| Arbeitsbereich sicher für die Wiederinbetriebnahme | J / N |
| --- | --- |
| Alle Schlösser und Kennzeichnungen entfernt | J / N |
| Verantwortliche Person: Name und Unterschrift |  |
| Arbeitsleiter/in: Name und Unterschrift |  |

FREIGABEREGISTER

| Datum | Nr. | Verantw. Person | Arbeits- leiter/in | Ort | Beschreibung | Typ | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Typ: FA = Feuerarbeiten | HH = Arbeiten in der Höhe | ER = Enge Räume | LOTO = Energiesperren | ALG = Allgemein

Status: O = Offen | U = Unterbrochen | A = Abgeschlossen | X = Annulliert